Dossier Technique du projet « Accès campus » - Partie gestion des données (PSW)

Table des matières

I - Situation dans le projet	2

1.1 - Synoptique de la réalisation	2

1.2 - Description de la partie personnelle	2

II – Incrément 1	2

2.1 – Modèle conceptuel de données	2

2.2 – Objectif	3

2.3 – Planification	4

2.4 – Mise en place PSW	4

2.5 – Fonctionnement de l’API	5

2.6 – Routes à implémenter	8

2.7 – Réalisation	8

2.7.1 – Base de l’API	8

2.7.2 – Visualisation	10

2.7.3 – Implémentation et tests	13

# I - Situation dans le projet

## 1.1 - Synoptique de la réalisation

Le projet "Accès Campus" a été réalisé dans le cadre du BTS CIEL. Il a pour objectif de gérer et sécuriser l'accès à un établissement scolaire en utilisant des lecteurs RFID (PEA, BAE), une base de données centralisée et plusieurs services (PGS, PSW, etc.). Le système repose sur une architecture distribuée avec différents équipements interconnectés et une API REST pour la communication entre les services. Chaque membre du groupe a une responsabilité sur une partie de l'infrastructure ou du développement logiciel.

## 1.2 - Description de la partie personnelle

Dans ce projet, ma mission principale concerne la gestion des données (PSW), incluant la mise en place du serveur, de la base de données PostgreSQL, la conception de l’API en Python avec FastAPI, la création des schémas Pydantic, des modèles SQLAlchemy et l’implémentation des différentes routes nécessaires au fonctionnement du système. J’ai aussi réalisé les tests unitaires et les documents techniques associés. Mon travail s’inscrit dans un ensemble collaboratif avec des échanges réguliers avec les autres membres du projet, notamment pour l’intégration finale.

# II – Incrément 1

## 2.1 – Modèle conceptuel de données

Les données sont divisées en 13 tables (voir Figure 1). On a une première série de table qui représente quelque chose de physique :  Utilisateur, Badge, Salle, Classe, Salle et Equipement (soi BAE, soi PEA). Ensuite on va avoir les différents emplois du temps (EDTClasse, EDTUtilisateur, EDTSalle), qui ne vont en réalité pas représenter un emploi du temps complet mais plutôt un créneau ou un cours. En raccord avec EDTUtilisateur, on va avoir les retards et absences liés au cours. Enfin on a Autorisation pour les différentes autorisations d’accès qu’un utilisateur peut avoir et Log pour enregistrer tous les mouvements des utilisateurs à chaque fois qu’il badge une BAE ou une PEA.

Figure 1 Modèle conceptuel de données

Il m’a fallut plusieurs essaie pour atteindre ce modèle. Les autres versions du MCD sont disponibles sur notre GitHub.

## 2.2 – Objectif

L’objectif de ce premier incrément sera le même qu’au deuxième et au troisième : permettre l’accès aux données. La différence c’est qu’à chaque incrément mes collègues devront répondre à de nouveaux cas d’utilisation.

Pour ce premier incrément je vais devoir répondre à ces cas d’utilisations :

- PEA : Permettre l’accès à l’aide d’un badge RFID et vérifier l’autorisation d’accès.

- BAE : Permettre de signaler l’entrée dans une salle, afficher les informations liées à l’étudiant et mettre à jour les présences et les absences.

- PSW : Permettre de consulter l’historique des absences et des retards.

- PGS : Gérer les badges (Authentifier, créer, supprimer et modifier).

Les diagrammes de cas d’utilisations complets sont disponibles sur notre GitHub.

## 2.3 – Planification

Pour ce premier incrément, une durée de 4 semaine a été fixé pour toute l’équipe afin de réaliser une intégration au bout de cette durée, juste avant la revue 2.

Pour ma partie, je me suis fixé une semaine pour mettre en place le PSW, puis 2 pour mettre en place l’API. La dernière semaine a été désigné pour réaliser les test unitaires (voir Figure 2).

Figure 2 Planification Incrément 1

## 2.4 – Mise en place PSW

Pour cette partie du projet, je ne travaille pas seul : je suis en collaboration avec Thomas Gasche, qui est chargé de réaliser le site web. Nous avons choisi d’utiliser Debian 12 comme système d’exploitation pour sa stabilité, ce qui en fait une solution plus adaptée qu’Ubuntu pour un fonctionnement en continu (24/7). Dès le début, nous avons installé le service SSH afin de pouvoir administrer le serveur à distance. Nous avons également mis en place le pare-feu UFW pour renforcer la sécurité du système.

J’ai ensuite procédé à l’installation de PostgreSQL, puis à la création de la base de données nommée « campus_db ». Celle-ci repose sur deux types ENUM (role et type) et contient 13 tables (voir Figure 3).

Figure 3 Exemple de création d'un type ENUM et d'une table en SQL

Le script SQL complet permettant de générer l’ensemble de la base de données est disponible sur notre GitHub.

Afin de préparer l’environnement de développement, j’ai installé venv pour créer un environnement virtuel, indispensable sous Debian 12 où pip n’est pas disponible par défaut. J’ai ensuite installé toutes les bibliothèques Python nécessaires au bon fonctionnement de l’API, ainsi que l’éditeur de texte micro.

Enfin, pour l’environnement de production, je n’utilise pas directement le PSW mais une machine virtuelle sur laquelle j’ai reproduit exactement la même installation.

Un guide d’installation et d’utilisation du PSW est disponible sur notre GitHub.

## 2.5 – Fonctionnement de l’API

L’API utilise les bibliothèques spécifiques suivantes (au-delà des basiques) :

- FastAPI, pour le fonctionnement général et la création des différentes routes.

- SQLAlchemy, pour l’enregistrement des données dans la base de données.

- Pydantic, pour la vérification de la réception des bons types de données lors de l’appel d’une requête http.

Pour l’enregistrement des données avec SQLAlchemy, je créer une classe par table dans ma base de données. Le diagramme de classe associer est celui de la Figure 4. C’est une version simplifiée par soucis de clarté, mais toute les classes hérite de Base, une classe de la bibliothèque SQLAlchemy. Elles sont aussi composées de la classe Column (toujours de SQLAlchemy) qui permet de créer un attribut intégrable dans la base de données. Une version du diagramme plus détaillée, avec notamment la classe Base et la classe Column, est disponible sur notre GitHub.

Enfin pour la vérification des données avec Pydantic, le nombre de classe varie en fonction du nombre de route disponible sur mon API, avec 0 à 1 classe par route. Le diagramme de classe associer est celui de la Figure 5. Chaque classe contient les attributs que l’on reçoit dans la requête. Une version complète de ce diagramme de classe est disponible sur notre GitHub.

Figure 4 Diagramme de classe (simplifié) relatif à SQLAlchemy

Figure 5 Diagramme de classe (partielle) relatif à Pydantic

L’organisation des fichiers est la suivante :

main.py : récupère toutes les routes et lance l’API, c’est le centre de notre API.

database.py : initie la connexion avec la base de données.

schemas.py : contient la déclaration de toutes les classes Pydantic.

models.py : contient la déclaration de toutes les classes SQLAlchemy.

pea.py, bae.py, … : contient les routes.

## 2.6 – Routes à implémenter

Voici toutes les routes que je dois implémenter pour répondre aux attentes de l’incrément 1 :

Pour la PEA :

- Récupérer l’UID du badge, l’adresse mac de la PEA et vérifier si l’utilisateur est autorisé à rentrer. S’il n’est pas autorisé je renvoie un message d’erreur, sinon je renvoie son nom, son prénom, son rôle et son autorisation  Requête POST.

Pour la BAE :

- Récupérer l’UID du badge, l’adresse mac de la BAE et enregistre sa présence au cours, ainsi que rajouter un retard si besoins. Je renvoie son nom, son prénom et sa classe. S’il n’est pas dans la bonne classe je lui renvoie la classe ou il doit être  Requête POST.

Pour le PSW (site) :

- Récupérer l’identifiant et le mot de passe d’un utilisateur, vérifier si ça correspond bien et renvoyer s’il est autorisé à se connecter au site web, ainsi que son nom, son prénom et son id  Requête POST.

- Récupérer l’id de l’utilisateur et renvoyer tous ses retards et absences s’il y en a  Requête GET.

- Envoyer tous les élèves de la base de données  Requête GET.

Pour le PGS :

- Récupérer l’UID d’un badge et créer un nouveau badge dans la base de données  Requête POST.

- Récupérer les modifications sur les attributs d’un badge et les appliquer dans la base de données  Requête PUT.

- Envoyer tous les utilisateurs présents dans la base de données  Requête GET.

- Récupérer un UID et un id utilisateur, modifier le badge pour l’associer à l’utilisateur dans la base de données  Requête PUT.

- Recevoir l’UID d’un badge et le supprimer de la base de données  Requête DELETE.

## 2.7 – Réalisation

### 2.7.1 – Base de l’API

On commence par le fichier database.py (voir Figure 6). Comme dis précédemment il sert de création d’une session local pour communiqué avec la base de données.

Figure 6 Contenu du fichier database.py

Ensuite on créé les fichiers models.py (voir Figure 7) et schemas.py (voir Figure 8). Le contenue intégrale de ces fichiers est disponible sur notre GitHub.

Pour models.py, j’implémente chaque classe lier aux tables de ma base de données. « relationship() » sert à lier certaine classe entre elle avec les ForeignKey. Les paramètre de Column tel que « nullable » ou bien encore « unique » servent à soi savoir si le paramètre peut être vide, ou bien alors à savoir si deux entrées de la même table peuvent avoir la même valeur. On peut aussi décider d’une valeur par défaut pour un attribut avec « attribut ».

Pour schemas.py je créé des classes pour vérifier que les données que l’API reçoit correspondent. En l’occurrence pour les requêtes spécifiques je créé une classe, tel que pour l’accès à une salle via une PEA.

Figure 7 1Contenue partiel du fichier models.py

Figure 8 Contenue partiel du fichier schemas.py

### 2.7.2 – Visualisation

Pour la création d’une route, on va se pencher sur une en particulière : celle de la PEA. Le processus reste le même pour les autres routes et les fichiers et diagrammes liés aux autres routes sont disponible sur notre GitHub.

Tout d’abord pour comprendre comment va fonctionner cette route je m’appuie sur un digramme de séquence fais au préalable (voir Figure 9).

Figure 92 Diagramme de séquence pour l'accès à une salle

L’API va donc recevoir l’UID d’un badge ainsi que l’adresse mac de la PEA, ensuite elle va interroger la BDD (base de données) pour récupérer la PEA correspondant à l’adresse mac, vérifier que c’est bien une PEA et pas une BAE, récupérer le badge puis l’utilisateur lié au badge. Ensuite elle va vérifier si le badge est bien actif sur le campus et récupérer la salle où est installé la PEA.	Pour vérifier l’autorisation l’API récupère l’autorisation correspondant à l’utilisateur et à la salle (s’il y en a une), ainsi que le possible cours de l’utilisateur à cette heure-ci. Ainsi l’API détermine si l’utilisateur est autorisé à rentré ou non et renvoie le nom, prénom, rôle et l’autorisation de l’utilisateur si oui.

Précision, à chaque fois que l’api récupère une entrée dans la base de données, une vérification est faite pour vérifier qu’une donnée est bien trouvée, sinon une erreur se lève.

Ensuite à partir de ce diagramme on réalise le plan de test :

Plan de test – Fonction verifierAccesBadge

1 - Identification du test

Nom : Test d'accès via badge RFID
Numéro : T1

2 - Référence du module testé

routes/pea.py – Fonction verifierAccesBadge

3 - Objectif du test

Valider le comportement de la fonction verifierAcces dans tous les cas possibles : accès autorisé, refusé ou erreurs, selon les règles métiers.

4 - Procédure du test

- Initialisation : Préparer la BDD de test selon le scénario

- Lancement : Envoyer une requête POST à la route /pea/acces/badge avec un corps JSON comme :

{

"uid": "04A3BC1D",

"adresse_mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF"

}

- Observation : Comparaison du code de réponse HTTP et du contenu avec les attentes

5 - Résultats attendus

| N° Test | Condition | BDD Préparée | Résultat attendu | Statut attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAC inconnue | Aucun équipement avec cette MAC | 404 Équipement introuvable | Erreur |
| 2 | Equipement = BAE | MAC valide, type = 'BAE' | 400 Mauvaise requête | Erreur |
| 3 | Badge inconnu | Aucun badge avec l'UID fourni | 404 Badge inconnu ou non associé | Erreur |
| 4 | Badge non lié à utilisateur | Badge trouvé, id_utilisateur = NULL | 404 Badge inconnu ou non associé | Erreur |
| 5 | Utilisateur inexistant | Badge avec id_utilisateur invalide | 404 Utilisateur inconnu | Erreur |
| 6 | Badge désactivé | Badge trouvé, actif = False | 403 Badge désactivé | Erreur |
| 7 | Equipement sans salle | Equipement trouvé, id_salle = NULL | 404 Salle non trouvée | Erreur |
| 8 | Pas d’autorisation ni de cours | Aucun enregistrement dans Autorisation ou EDT | 403 Accès refusé | Erreur |
| 9 | Autorisation non autorisée | Autorisation trouvée, autorisee = False | 403 Accès refusé | Erreur |
| 10 | Autorisation autorisée | Autorisation trouvée, autorisee = True | Retour infos utilisateur + autorisee=True | Succès |
| 11 | Pas d’autorisation mais cours actif | Aucun enregistrement Autorisation mais cours dans EDT | Retour infos utilisateur + autorisee=True | Succès |

6 - Moyens à mettre en œuvre

- Logiciels : FastAPI.

- Matériel : Poste de développement, base de données locale.

- Préconditions : Données de test insérées dans les tables : Equipement, Badge, Utilisateur, Autorisation, EDTUtilisateur.

### 2.7.3 – Implémentation et tests

Enfin on va pouvoir commencer à code, pour ce on suit à la lettre le diagramme de séquence. Pour les erreurs j’utilise « raise HTTPException » qui stop l’exécution de la fonction et renvoie une erreur http (voir Figure 10).

Figure 10 Contenue partiel du fichier pea.py

Il ne me reste plus qu’a réaliser mes tests unitaires sur ce que je viens de coder à l’aide du plan de test réalisé au préalable et d’effectuer des modifications si nécessaire. La Figure 11 présente le procès-verbal du plan de test sur la fonction verifierAccesBadge.

Figure 11 Procès-verbal du test de la fonction verifierAccesBadge

/ ! \ RAPPEL : Le même résonnement et fonctionnement est appliqué pour les autres routes, par soucis de place je ne peux pas toutes les affichées ici mais elles restent disponibles sur notre GitHub. / ! \